خزانات مياه الشرب
الدهان الإيبوكسي لخزانات المياه الصالحة للشرب

الاحتياطات الواجب توافرها قبل البدء بأعمال الدهان الإيبوكسي

- يجب أن تكون قوة الخرسانة لا تقل عن 25 ميجا باسكال

- يجب أن تكون أرضية وجدران الخزان لبشة خرسانية مسلحة مع ربط حديد الأرضية بالجدران

- استخدام المروحة (الهليكوبتر) لعمل تنعيم وتسوية لسطح الخرسانة ومراعاة استخدام الهزاز الميكانيكي لتقليل التعشيش داخل خرسانة الخزان

- خلو الأرضيات من المياه والرطوبة وخلو الخزان من أي معوقات تعيق تنفيذ أعمال الدهان الإيبوكسي

تجهيزات عامة ميدانية قبل البدء بأعمال الدهان الإيبوكسي

- صنفرة الأرضية والجدران والسقف باستخدام الصاروخ الكهربائي

- فتح أماكن شروخ الخرسانة بالصاروخ الكهربائي ويكون شكل فتح الشروخ على شكل حرف (V) بمقاس 5*5 مم

- تكسير زوايا التقاء الأرضيات مع الجدران بمقاس 33 سم مع ملئها بمواد جراوت غير قابلة للانكماش

- تكسير فواصل صب الخرسانة إن وجدت، ويكون مسافة الفتح 3*3 سم مع ملئها بمواد الجراوت غير القابلة للانكماش

- تكسير حول مواسير التاي رود بقطر 5 سم وبعمق 5 سم مع ملئها بمواد الجراوت غير القابلة للانكماش

- كنس ونظافة الأرضية والجدران والسقف من الأتربة والغبار باستخدام المكانس الكهربائية أو منفاخ الهواء (البلور الكهربائي)

مرحلة تنفيذ الدهانات الإيبوكسية

- التأكد من نظافة الأرضيات من الأتربة والغبار وخلوها من المياه وألا تتجاوز نسبة الرطوبة 90% وألا تقل درجة الحرارة عن 5 درجات مئوية

- ملء أماكن الشروخ التي تم فتحها على شكل حرف (V) باستخدام المعجون الإيبوكسي وتركه لمدة 12 ساعة للجفاف ثم صنفرة أماكن المعجون بالصنفرة

- تنفيذ طبقة من المعجون الإيبوكسي على كامل مسطح الأرضية والجدران والسقف مع تركها للجفاف التام ثم صنفرتها لتنعيمها

- دهان طبقة أولى من الدهان الإيبوكسي الخالي من المذيب وذو تكوين عالٍ على كامل مسطح الأرضيات والجدران والسقف بسماكة تتراوح (200-250) ميكرون

- دهان طبقة ثانية من الدهان الإيبوكسي الخالي من المذيب وذو تكوين عالٍ على كامل مسطح الأرضيات والجدران والسقف بسماكة تتراوح (200-250) ميكرون

مميزات وخصائص الدهانات الإيبوكسية لخزانات مياه الشرب

- غير سام، مقاوم لنمو العفن

- شديد الالتصاق بالأسطح، غير مسامي وسهل التنظيف عند الاتساخ

- مقاومة عالية للمواد الكيميائية الصناعية

مرحلة ما بعد تنفيذ الدهان الإيبوكسي

- عدم استخدام أي آلات حادة على سطح الإيبوكسي عند تنظيف الخزان

- تنظيف الخزان بمواد غير ضارة بالدهان الإيبوكسي