الأرضيات الإصطناعية لمصانع الأغذية

الاحتياطات الواجب توافرها قبل بدء أعمال تنفيذ الأرضيات الإيبوكسية

- يجب أن تكون قوة الخرسانة لا تقل عن 25 ميجا باسكال

- استخدام المروحة (الهليكوبتر) لعمل تنعيم لسطح الخرسانة ومراعاة استخدام الهزاز الميكانيكي لتقليل التعشيش داخل خرسانة الأرضيات

- خلو الأرضيات من المياه والرطوبة وخلو الموقع من أي معوقات تعيق تنفيذ أعمال الدهان الإيبوكسي

تجهيزات عامة ميدانية قبل البدء بأعمال الأرضيات الإيبوكسية

- صنفرة الأرضية باستخدام مكنة جلي أرضيات الخرسانة أو استخدام الصاروخ الكهربائي بالزوايا والأركان

- فتح أماكن الشروخ بالخرسانة بالصاروخ ويكون شكل فتح الشروخ على شكل حرف (V) بمقاس 5*5 مم

- كنس ونظافة الأرضية من الأتربة والغبار باستخدام المكانس الكهربائية أو منفاخ الهواء (البلور الكهربائي)

مرحلة تنفيذ الأرضيات الإصطناعية الإيبوكسية

- التأكد من نظافة الأرضيات من الأتربة والغبار وخلوها من المياه وألا تتجاوز نسبة الرطوبة 90% وألا تقل درجة الحرارة عن 5 درجات مئوية

- ملء أماكن شروخ الخرسانة التي تم فتحها على شكل حرف (V) باستخدام المعجون الإيبوكسي وتركه لمدة 12 ساعة للجفاف ثم صنفرة أماكن المعجون بالصنفرة

- سحب طبقة من المعجون الإيبوكسي على كامل مسطح الأرضية وتركها للجفاف التام ثم صنفرتها لتنعيمها

- دهان طبقة من البرايمر ذو الأساس الإيبوكسي على كامل مسطح الأرضيات بسماكة تتراوح ما بين (75 – 100) ميكرون

- صب وتسوية طبقة السيلف ليفل إيبوكسي الخالي من المذيب وذو تكوين عالٍ على كامل مسطح الأرضيات بسماكة تتراوح (2000-6000) ميكرون

مميزات وخصائص الأرضيات الإصطناعية الإيبوكسية

- سرعة التنفيذ، مقاومة كيميائية عالية، مقاومة لنمو البكتيريا

- مقاومة للتآكل، سهلة التنظيف، غير مسامية وتعمل على تسوية الأرضيات

مرحلة ما بعد تنفيذ الأرضيات الإصطناعية الإيبوكسية

- عدم استخدام أي آلات حادة على سطح الأرضيات الإصطناعية لعدم تضررها